- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称： 自动化设备及通用机械设备生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南优必思自动化科技有限公司

编制日期：        二零二三年二月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	46

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 附件

- 附件1：环评委托书

- 附件2：营业执照

- 附件3：项目土地证

- 附件4：邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书审查意见

- 附件5：评审意见

- 附图

- 附图1：项目地理位置图

- 附图2：项目总平面布置图

- 附图3：项目周边环境保护目标分布图

- 附图4：项目地与进站路污水处理厂纳污范围位置关系图

- 附图5：邵阳经济技术开发区规划图（项目位置关系图）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 自动化设备及通用机械设备生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-430500-04-05-972613 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙中丁 | 联系方式 | 13602359646 |
| 建设地点 | 邵阳经济技术开发区邵阳国际数控机械智能产业园（一期） |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 33 分 26.435 秒， 27 度 14分 26.396 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3429其他金属加工机械制造物料搬运设备制造 | 建设项目 行业类别 | - 三十一、通用设备制造业-69中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（ 备案）部门 | 邵阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（ 备案）文号 | 邵经开审批（产）发[2022]9号 |
| 总投资（万元） | 9000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 29730.01 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划》，邵阳市人民政府，市政函〔2016〕70号； - 《宝庆工业集中区二期控制性详细规划》（局部修改），邵阳市人民政府，邵市政函[2018]26号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、《邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书》，湖南省环境保护厅，湘环评〔2007〕178号； 2、《邵阳经济 开发区规划环境影响报告书》，湖南省环境保护厅，湘环评函〔2017〕18号； - 3、《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书>审查意见的函》，湖南省生态环境厅，湘环评函〔2022〕84号； |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》相符性分析 《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》（2016.10）指出，邵阳市区重点发展机械装备制造、电子信息、生物医药、新材料、纺织服装、食品等制造业，以及商业、商务、金融、文化科教、研发、物流等现代服务产业。本项目为机械装备制造，隶属于重点发展行业，符合城市总体规划。 2、与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 根据《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2022]84号），分析与规划环评审查意见相符性，分析情况见下表。 表1-1 与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 湘环评函[2022]84号; 项目情况; 符合性分析. 1; 邵阳经济技术开发区原名邵阳市民营经济开发试验区，于1996年经省人民政府批准设立省级开发区，2006年被认定更名为邵阳经济开发区，2006年邵阳市人民政府批准设立邵阳市宝庆科技工业园，2012年经湖南省发改委批准设立为省级工业集中区，并更名为邵阳市宝庆工业集中区，2016年原邵阳经济开发区与邵阳市宝庆工业集中区合并为新的邵阳经济开发区，同步开展了规划环评，原省环保厅出具了审查意见（湘环评函（2017）18号）。2021年邵阳经济开发区升级为国家级经济技术开发区，并更名为邵阳经济技术开发区（国办函（2021）64号），园区分为三个区块（因规划所提边界的道路在实际开发过程中有一定的调整，园区总体及各片区具体面积范围、数字与相关坐标信息，以国家和省政府相关职能部门核准、认定的信息为准），北塔片区为区块一，核准面积为147.23公顷，四至范围为东至九龙路、南至南山路、西至屈原路、北至中山路，主导产业为农产品加工，酒、饮料和精制茶制造业；双清片区包含区块二和区块三，核准面积为1464.06公顷，四至范围为：区块二东至320国道、金鸡路、南至白马大道、荷龙路、红旗河，西至昭阳路，北至320国道、云峰路、集仙路，区块三东至泉塘路，南至站前路（现新城大道），长林西路（已取消）、新城大道（现宝隆路），西至昭阳路匝道、进站路，北至红旗河、新城大道（现宝隆路）、昌平路，双清片区产业定位以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。 园区升级为国家级经济技术开发区后，根据生态环境部要求应重新进行规划环评。园区在总核准面积保持不变的基础上，为推进厂区产业退城入园发展，在双清片区（区块三）已核准的范围内，北至昌平路，西至进站路，东至鸡笼村，南至新城大道（原站前路）的区域规划设置三类工业用地，规划面积96公顷，产业定位为承接厂区医药制造业的搬迁入园、发展新能源电池材料及配套产业，根据《报告书》的评价结论、邵阳市生态环境局对规划环评要求落实各项生态环境保护、产业准入及风险控制要去的前提下，园区发展对周边环境的影响可得到有效控制。; 本项目位于邵阳经济技术开发区，双清片区的区块三范围内，本项目为数控机械制造，属于先进装备制造业，符合经开区的功能定位; 相符. 2.1; 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局，园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向去进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 本项目属于数控机械制造，符合园区的总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求; 相符. 2.2; 严格环境准入，优化园区产业机构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告提出的正面清单予以执行。; 本项目严格落实园区环境准入要求。; 相符. 2.3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得产国污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCS治理，建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管，园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核，园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目实行雨污分流、污污分流，项目不涉及生产废水，生活废水预处理后集中纳入污水处理厂处理; 相符. 2.4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况，环境敏感目标分布等。建立健全园区环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，重点监控鸡笼村、渡头桥安置地的环境空气环境质量变化情况，并涵盖VOCS等相关污染物监测，园区污水处理厂排口位于犬木塘水库工程枢纽与晒谷滩电站坝址中间河段，位于晒谷滩电站库区，相关重点废水排放项目投入生产后，应跟踪监控污水处理厂排污口上下游资水水质变化情况，加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。; 本项目实行雨污分流、污污分流，项目不涉及生产废水，生活废水预处理后集中纳入污水处理厂处理；喷漆废气经管道收集进入UV光解+活性炭吸附处理+25m排气筒排放. 2.5; 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，园区应急管理机构应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查，区内企业按要求编制突发环境事件应急预案。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故应急池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求; 本项目将在取得环评批复后按照相关法律法规完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求. 2.6; 做好周边控规，落实搬迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，与各级政府做好协调，在城市规划发展过程中，尽量避免城区的集中居住区向园区三类工业用地方向扩张，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及拆迁安置. 2.7; 做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发活动对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目施工期严格按照相关要求落实生态保护和水土保持措施. - 综上所述，本项目与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书》审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | ①“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》文件的相关要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目位于邵阳经济技术开发区，地处邵阳经济技术开发区东部，与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的相符性分析如下表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业; 本项目为通用设备制造，不属于三类工业企业。; 相符. （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业; 本项目为不属于电镀企业、工艺技术落后和污染严重的企业。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江; 废水：本项目不涉及生产废水；生活污水经预处理后汇入进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。; 相符. （2.2）废气：推进挥发性有机物（VOCS）综合治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCS治理，确保达标排放; 废气：本项目挥发性有机物通过管道收集进入UV光解+活性炭吸附处理+25m排气筒排放。. （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染; 固废：生活垃圾由环卫部门统一处理；一般固废分类收集后外售相关企业，危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置。; 相符. 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力; 本项目环评手续办理后，建设单位将根据相关法律法规进行环境风险防控。; 相符. （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案. （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理. （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，严格管控重度污染耕地. 资源开发效率要求; （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源，提高用气普及率；积极推广液化气、天然气等替代燃料; 本项目使用电能，符合要求。; 相符. （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗; 本项目生产用水经处理后回用于车间，不外排，符合要求。; 相符. （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地适用标准，加强土地开发利用动态监管，鼓励对现有企业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率; 本项目已取得经开区管委会的用地规划许可，符合要求。; 相符. 综上所述，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符。 本项目“三线一单”符合性分析详见下表1-3。 表1-3 “三线一单”相符性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湖南省邵阳经济技术开区内，不属于邵阳市生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目属于通用设备制造项目，营运过程中消耗一定水（职工生活用水）、电资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及邵阳市资源利用上线。. 环境质量底线; 本项目周边各环境要素现状良好。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及运营运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。. 负面清单; 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。. ②产业政策符合性分析 本项目为通用设备制造项目，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于该目录鼓励类中的第十四项“机械”中第1条“高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床， 数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”，因此，本项目符合国家现行产业政策。 ③选址合理性分析 按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，项目所在地位于邵阳经济技术开发区产业园，地处邵阳经济技术开发区东部，属于国家级工业园区，项目用地属于工业用地，本项目属于通用设备制造，符合园区产业定位，同时项目不在生态保护区和水源保护区内，周边没有风景名胜区、生态脆弱区等需要特殊保护的区域。通过以上分析，本项目厂址选择合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目产品类别为“三十一、通用设备制造业，342金属加工机械制造与349其他通用设备制造业中--其他”，使用溶剂型涂料，应编制环境影响评价报告表。 - 2、项目建设内容及规模 - 湖南优必思自动化科技有限公司在邵阳经济技术开发区自建厂房建设自动化设备及通用机械设备生产线建设项目，项目总占地面积29730.01m2，总建筑面积28800m2，项目主体工程为年产500台自动化生产设备生产线（包括1条年产50套物料气力输送系统生产线、1条年产50套自动称重多组分配料系统生产线、1条年产200套全自动定量称重包装系统生产线、1条年产100套物料均化干燥系统生产线、1条年产100套智能工控系统生产线），同时配套辅助工程、环保工程、公用工程，具体建设内容见表2-1。 - 表2-1 项目建设内容一览表 - 工程类别与名称; - 主要建设内容及规模; - 备注. - 主体工程; - 1条物料气力输送系统生产线; - 项目B1栋1F钢结构厂房，层高11.3m，年产50套，主要包括备料--精密机加工零组件--料仓及管道焊接--外观处理--组装--工控系统布线测试--出货等工序; - 建筑面积3600㎡. - 1条自动称重多组分配料系统生产线; - 项目B1栋1F钢结构厂房，层高11.3m，年产50套，主要包括备料--精密机加工零组件--零部件焊接--外观处理--称重模块组装--工控系统布线测试--出货等工序; - 建筑面积3600㎡. - 1条全自动定量称重包装系统生产线; - 项目B2栋1F钢结构厂房，层高11.3m，年产200套，主要包括备料--精密机加工零组件--零部件焊接--外观处理--称重模块组装--组装传动装置--安装码垛机器人--工控系统布线测试--出货等工序; - 建筑面积3600㎡. - 1条物料均化干燥系统生产线; - 项目B3栋1F钢结构厂房，层高11.3m，年产100套，主要包括备料--精密机加工零组件--不锈钢料仓钣金开料--焊接成半成品--外观处理--组装料仓本体--安装加热系统--组装传动装置--安装控制系统--布线测试--出货等工序; - 建筑面积3600㎡. - 1条智能工控系统生产线; - 项目B3栋1F钢结构厂房，层高11.3m，年产100套，主要包括确认方案--编写工艺流程--编写电气控制图--备料--安装电气原件及PLC--按要求装箱布线--编写程序--灌入程序--功能测试--出货等工序; - 建筑面积3600㎡. - 配套工程; - 办公生活区; - B4栋为生活宿舍楼，建筑面积3600㎡，B5栋为研发中心及办公楼，建筑面积3600㎡，布设业务办公室、行政办公室、会议室等，用于员工办公。; - /. - 道路、停车场; - 标准厂房配套道路与停车场; - 占地面积约1800㎡. - 储运工程; - 原料区; - 为有效提高生产效率，项目1#、2#车间均有布设原料与成品区，用于原辅材料、产品贮存等配件贮存; - 建筑面积约为300㎡. - 成品区; - 建筑面积约为800㎡. - 公用工程; 供水; - 由园区供水管网统一供水. 排水; - 雨污分流；雨水进入市政雨水管网，污水进入市政污水管网. 供电; - 由市政供电网统一供给. - 环保工程; 废气处理; - 下料废气：经自然沉降后，定期清扫处理； - 焊接废气：经移动式烟尘净化器收集处理； - 喷漆废气：车间设置废气收集系统，经uv+活性炭处理后通过25m高排气筒（DA001）排放。. 废水处理; - 项目生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入进站路污水处理厂处理达标排放；项目不产生生产废水。. 噪声措施; - 厂房隔声、设备基础减振等降噪措施。. 固废处理; - 生活垃圾经垃圾桶，委托环卫部门统一清运；一般固废暂存于固废暂存间，外售相关企业；危险废物贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。. 环境风险防范措施; - ①规范储存：油漆材料、稀释剂、润滑油堆放区设置明显的标志；分区存放，按生产计划合理进料，严格控制堆放量；对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。②厂区防渗，危废暂存间重点防渗；油漆材料、稀释剂、润滑油存放区一般防渗。③加强安全教育，强化安全意识。④厂房按规范要求设置火灾自动报警器、灭火器材等，落实消防水源和室外消防给水系统。. - 3、项目主要产品产能 - 项目产品方案情况详见下表2-2。 - 表2-2 项目主要产品产能一览表 - 序号; - 产品名称; - 规格参数; - 单位; - 年产量. - 1; - 物料气力输送系统; - 应客户要求; - 套; - 50. - 2; - 自动称重多组分配料系统; - 50. - 3; - 全自动定量称重包装系统; - 200. - 4; - 物料均化干燥系统; - 100. - 5; - 智能工控系统; - 100. - 4、项目主要设备 - 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途说明. 1; 氩弧焊机; WSEM-500P; 40套; 不锈钢材料焊接用途. 2; 等离子切割机; GLK-70; 45台; 板材、型材在线切割用途. 3; 二保焊机; NBC-350C; 40台; 钢材、型材焊接用途. 4; 电动切割机; 380V/220V; 3台; 管材、型材切割用途. 5; 数控剪板机; QC12Y-10*3200; 2台; 板材开料用途. 6; 数控折弯机; WC67Y-200T/3200; 2台; 钣金折弯用途. 7; 重型卷圆机; 11KW型; 2台; 卷圆用途. 8; 中型卷圆机; 7.5KW; 1台; 卷圆用途. 9; 车床; CS6266C; 5台; 零部件机加工用途. 10; 摇臂钻; Z3032; 3台; 零部件机加工用途. 11; 数控机床; CK6180; 5台; 精密零部件机加工用途. 12; 激光切割系统; 100000W; 1套; 板材精密加工用途. 13; 激光焊接系统; 3500W; 3套; 采用激光工艺焊接. 14; 机器人焊接系统; 7070型; 5套; 采用机器人焊接. 15; 空压机; 30P型; 1套; 制作压缩空气. 16; 湿式喷砂房; LW-11型; 1套; 湿式喷丸，设备外观表面处理用途. 17; 刷漆房50㎡; /; 1间; 人工刷漆，设备外观刷漆上色用途. 18; 油压水平校直机; 100吨型; 1台; 管材、型材调直用途. 19; 焊接吊机; 2吨型; 30台; 吊装焊接用途. 20; 车间行车; 5吨型; 6台; 设备组装及装卸货物用途. - 5、项目主要原辅材料种类和用量 - 表2-4 项目主要原辅材料种类和用量情况一览表 序号; 原辅料名称; 储存场所; 来源; 数量（吨、套）; 最大贮存量. 1; 不锈钢板材; 车间; 外购; 1000; 100. 2; 不锈钢型材; 车间; 外购; 300; 30. 3; 钢材、型材; 车间; 外购; 1000; 10. 4; 电气元件; 仓库; 外购; 500; 50. 5; 气动元件; 仓库; 外购; 1000; 80. 6; 自动化零组件; 仓库; 外购; 500; 50. 7; 电线电缆; 仓库; 外购; 10万米; 1万米. 8; 传动装置; 仓库; 外购; 300台; 30. 9; 油性油漆; 专用仓库; 外购; 0.6; 0.1. 11; 氩弧焊丝; 仓库; 外购; 1; 0.1. 12; 各种耗材; 仓库; 外购; 10; 1. 注：本项目油漆用量为油漆和稀释剂的总用量。 - 油性漆：油性漆，又称油脂漆。以干性油为主要成膜物质的一类涂料，主要有清油，厚漆，油性调合漆、油性防锈漆和腻子、油灰等。油性漆含有强烈的刺激性气味，气体中含有大量的有害物质，伤害人体健康，一般使用后1-2月，强刺激性气味挥发至基本无味，但大量有害气体仍会缓释挥发10-15年。油性漆具有防腐、防水、防油、耐化学品、耐光、耐温等特点。物件暴露在大气之中，受到氧气、水分等的侵蚀，会造成金属锈蚀、木材腐朽、水泥风化等破坏现象。在物件表面涂以油性涂料，形成一层保护膜，能够阻止或延迟这些破坏现象的发生和发展，使各种材料的使用寿命延长。 表2-5 油漆主要组分含量表 序号; 油漆; 油漆主要组分; 含有率; 含油量. 1; 油漆0.33t; 固体组分0.198t; 不饱和聚酯树脂等; 60%; 0.198t. 挥发组分0.132t; 醋酸丁酯; 15%; 0.0495. 甲苯; 15%; 0.0495. 二甲苯; 10%; 0.033t. 2; 稀释剂0.15t; 挥发组分0.15t; 二甲苯; 20%; 0.03t. 丁醇; 30%; 0.045t. 高沸点芳烃溶剂; 50%; 0.075t. 3; 固化剂0.12t; 固体组分0.12t; 苯酚磺酸; 100%; 0.12t. - 6、项目总平面布置 - 本项目选址位于邵阳经济技术开发区邵阳国际数控机械智能产业园（一期），建设标准厂房布置生产线，车间平面布局基本做到分区明确，形成“生产分离”布局。 - 生产车间由北至南布置，依次为B1栋生产车间（1条物料气力输送系统生产线、1条自动称重多组分配料系统生产线）、B2栋生产车间（1条全自动定量称重包装系统生产线）、B3栋生产车间（1条物料均化干燥系统生产线、1条智能工控系统生产线）。原料及成品仓库在B1、B2、B3车间均有布置，物料流程短，有利于生产操作和管理，以及有效提高生产效率，办公生活区设置于厂区南侧，可减轻车间生产噪声对办公生活的影响，项目布局功能明确，总体布局较为合理，项目总平面布置详见附图2。 - 7、公用工程 - 给水：本项目用水由园区自来水管网供应，水质、水量能够满足本项目生产、生活需要，给水经调压后由给水管网送至各用水部门。 项目用水主要为员工生活用水，本项目员工人数80人，均在厂区食宿，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），本项目员工用水按150L/人·d，经计算：生活用水量为3600m3/a（12m3/d）。 - 排水：废水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为2880m3/a（9.6m3/d）。项目采用雨污分流排水系统。项目废水为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后通过市政污水管网排入进站路污水处理厂。 项目用水平衡图如下： 图2-1 项目用水平衡图 - （3）供电：本项目供电电源引自工业园区供电网络，由高压为10kV电力架空线引入厂区配电室，再通过厂区内电力线路，将380V、220V电源接通生产设备、照明设备等用电部门。 - 8、劳动定员及工作制度 - 劳动定员：本项目职工总人数为80人，其中行政管理人员8人，生产部72人，均在厂食宿。 - 工作制度：项目工作制度为8小时一班制，一天一班，年工作时间300天。 - 9、投资规模 - 项目总投资9000万元，由湖南优必思自动化科技有限公司自筹，环保投资80万元，占总投资的0.9%，项目分项投资见表2-6，环保投资分项估算见表2-7。 - 表2-6 项目投资估算一览表 - 序号; - 项目; - 金额（万元）; - 占百分比（%）. - 1; - 土地购置费、厂房建设; - 2500; - 27.7. - 3; - 设备购置费; - 3500; - 38.9. - 4; - 场地装修、设施安装费; - 1800; - 20. - 5; - 工程其它费用; - 500; - 6.9. - 6; - 流动资金; - 620; - 5.6. - 7; - 环保设施; - 80; - 0.9. - 8; - 总投资; - 9000; - 100. - 表2-7 项目环保投资估算一览表 - 时期; - 环保措施; - 投资费用（万元）. - 施工期; - 降噪、抑尘; - 5. - 固体废物处置及清运; - 5. - 营运期; - 废气处理设施：移动式烟尘净化器，UV+活性炭吸附装置+25m高（DA001）排气筒; - 35. - 隔声、减振装置; - 10. - 垃圾桶、一般固废间、危废暂存间及委托处置费; - 15. - 绿化; - 10. - 合计; - 80. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 - 本项目施工期工程主要包括厂房和配套设施的建设，具体施工流程及产物节点如下图。 场地平整 基础工程 S、G、N 打桩夯实工程 主体施工 装饰施工 设备安装 工程验收 S、W、G、N S、G、N S、W、G、N S、N N 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节（G-废气、W-废水、S-固废、N-噪声） - 运营期工艺流程及产污环节 - （1）本项目生产工艺流程图及产污环节 图2-3 本项目生产工艺流程图及产污环节点图 工艺流程简述 工艺流程简述及产污环节： - 剪切：利用剪板机将板材按需要进行剪切，后续根据工艺要求对板材进行折弯、卷圆、冲孔等机械加工。 - 产污情况：该工序会产生噪声和少量金属边角料。 - 铣、磨、打孔、车加工：将剪切后的板材按要求在铣床、磨床、钻床、车床上进行加工。 - 产污情况：该工序会产生噪声和少量金属边角料。 - 拼接焊接：利用焊机将机加工后的板材按需要进行焊接。焊接废气由移动式烟尘净化器处理。 - 产污情况：该工序会产生噪声和焊接废气、焊渣。 - 外观处理：①原料为钢、铁材料时，经打磨机打磨焊点和设备表面，然后按需要进行喷漆（喷漆废气经集气罩收集后进入UV光解+活性炭吸附装置处理达标，通过25m高排气筒DA001排放）。②原料为不锈钢时，经湿式喷砂处理不锈钢表面，无需进行喷漆。 - 产污情况：该工序产生噪声和喷漆废气、打磨粉尘。 - 总装：将加工的零件和外购的冷却系统、润滑系统及数控系统等进行组装。 - 产污情况：该工序会产生噪声。 - 测试：将组装好的数控产品进行通电测试，得到产品。 - 本项目产污情况见表2-8。 - 表2-8 本项目产污情况一览表 - 类别; - 编号; - 产生工序; - 污染物/因子; - 产生特征; - 治理措施. - 废气; - G1; - 备料; - 切割金属粉尘; - 间歇; - 车间自然沉降，及时清扫. - G2; - 焊接; - 焊接废气（颗粒物）; - 移动式烟尘净化器. - G3; - 外观处理（喷漆）; - 油漆（漆雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯）; - UV+活性炭吸附+25m高排气筒（DA001）排放. - 废水; - W1; - 职工生活; - COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; - 间歇; - 经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网. - 噪声; - N; - 生产; - 噪声; - 连续; - 隔声、减振. - 固废; - S1; - 剪切、铣、磨、打孔、车加工; - 金属边角料; - 间歇; - 一般工业固废（352-003-09）外售相关企业. - S2; - 焊接; - 焊渣; - 一般工业固废（352-003-66）交由环卫部门. - S3; - 外观处理; - 废油漆桶; - 危险废物HW49（900-041-49）交由有资质单位处置. - S4; - 职工生活; - 生活垃圾; - 环卫部门清运. - S5; - 废气处理; - 废活性炭; - 危险废物HW49（900-039-49）交由有资质单位处置. - S6; - 废UV灯管; - 危险废物HW29（900-023-29）交由有资质单位处置. - S7; - 机械设备维护; - 废润滑油; - 危险废物HW08（900-217-08）交由有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现场不存在遗留问题，无原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域空气环境质量现状 结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次引用邵阳市化工厂（经济开发区办公楼上）空气自动站数据（2021年1-12月），根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，本项目与常规监测点直线距离2.92km，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。其达标分析结果统计见下表3-1。 表3-1 环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35.18; 35; 100.51; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 52.18; 70; 74.54; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.54; 40; 46.35; 达标. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 936; 4000; 23.4; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 117.36; 160; 73.35; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故项目区域属于不达标区。造成PM2.5超标的原因可能是：①城市建设、房屋建设工程较多，施工场地扬尘量较大，施工扬尘防治措施未落实到位；②冬季不利气候条件。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 2020年7月8日，为切实改善邵阳市环境空气质量，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，邵阳市生态环境保护委员会颁发了《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》，明确了大气污染防治措施，争取2024年实现六项空气质量指标全面达标，PM2.5年均浓度达到国家二级标准，2025年实现六项空气质量指标稳定达标。 - 特征因子 - 为了解本项目区域TSP、挥发性有机物（TVOC）、甲苯、二甲苯现状质量状况，本次环评引用了《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书》环评现状监测数据（仅引用TSP、TVOC、甲苯、二甲苯），监测基本信息如下： （1）监测布点 根据规划环境情况及区域主导风向，本次评价环境空气质量现状监测布点6个，详见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点 序号; 点位; 方位. G2; 邵阳市高崇山中心小学; 规划范围外东面1067m（距离本项目东北面3.1km-上风向）. G3; 尹家洼居民点; 规划范围内（距离本项目南面490m-下风向）. （2）监测因子 TSP、TVOC、甲苯、二甲苯。 （3）监测时间与频次 2022年2月14日~2月20日连续监测7天。 （4）监测与分析方法 采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价方法 超标率法和超标倍数法 超标率（%）=（超标样品数/监测样品总数）×100% 超标倍数=（样品实测浓度－标准值）/标准值 （6）监测结果统计与分析 监测及统计结果详见下表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测数据统计及评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 检测时间及结果; 标准限值; 是否达标. 02.14; 02.15; 02.16; 02.17; 02.18; 02.19; 02.20. G2邵阳市高崇山中心小学; TSP; 0.072; 0.067; 0.074; 0.069; 0.073; 0.072; 0.068; 0.3; 达标. TVOC; 0.3137; 0.4095; 0.4089; 0.4084; 0.4093; 0.4105; 0.4110; 0.6; 达标. 甲苯; 0.0022; 0.0022; 0.0024; 0.0028; 0.0022; 0.0023; 0.0017; 0.2; 达标. 二甲苯; 0.0026; 0.0058; 0.0051; 0.0051; 0.0045; 0.0050; 0.0037; 0.2; 达标. G3尹家洼居民点; TSP; 0.072; 0.069; 0.065; 0.072; 0.074; 0.073; 0.068; 0.3; 达标. TVOC; 0.4116; 0.4097; 0.4085; 0.4117; 0.4097; 0.4106; 0.4122; 0.6; 达标. 甲苯; 0.0026; 0.0019; 0.0018; 0.0019; 0.0019; 0.0024; 0.0021; 0.2; 达标. 二甲苯; 0.0029; 0.0050; 0.0044; 0.0039; 0.0035; 0.0047; 0.0043; 0.2; 达标. 注：L表示低于检出限。 由上表监测结果可知，各监测点各监测因子能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相应空气质量标准要求，因此，邵阳经济技术开发区总体环境空气质量较好。 - 2、地表水环境质量现状 本项目营运期生活污水排入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，处理后的尾水最终排入资江，本次环评根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，引用《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》中委托湖南中昊检测有限公司于2021年2月14日-2月16日对进站路污水处理厂排污口上游500m、下游1000m做出的检测，检测情况详见下表。 （1）监测布点 地表水监测断面具体布设情况详见下表。 表3-4 地表水环境质量现状监测断面布设情况 监测断面; 监测点位置. W1; 进站路污水处理厂排污口上游500m. W2; 进站路污水处理厂排污口下游1000m. （2）监测项目 pH、BOD5、CODCr、NH3-N、总磷、总氮。 （3）监测频率 监测一期，连续监测3天。 （4）监测和分析方法 采样及分析方法按照《环境监测技术规范》及《水和工业废水监测分析方法》要求进行。 （5）监测结果统计与分析 表3-5 地表水水质监测数据统计及分析结果 采样断面; 监测项目; 采样时间; 标准限值; 分析结果. 2.14; 2.15; 2.16. W1进站路污水处理厂排污口上游500m; pH; 7.2; 7.2; 7.2; 6~9; 达标. BOD5; 3.3; 3.5; 3.6; 4; 达标. CODCr; 14; 15; 14; 20; 达标. NH3-N; 0.28; 0.28; 0.29; 1.0; 达标. 总磷; 0.05; 0.03; 0.05; 0.2; 达标. 总氮; 0.54; 0.57; 0.55; 1.0; 达标. W2进站路污水处理厂排污口下游1000m; pH; 6.6; 6.7; 6.7; 6~9; 达标. BOD5; 3.2; 3.4; 3.5; 4; 达标. CODCr; 14; 16; 17; 20; 达标. NH3-N; 0.16; 0.16; 0.15; 1.0; 达标. 总磷; 0.05; 0.05; 0.04; 0.2; 达标. 总氮; 0.75; 0.77; 0.74; 1.0; 达标. 上表引用数据表明，各监测断面各监测因子均未超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：项目所在区域属于城市生态系统（园区建设的标准化厂房），评价区内以工业生产为主，植被主要为人工种植的部分乔木和灌木丛，由于人类活动频繁，项目区内无大型野生动物栖息地，现存的野生动物主要为蛇类、鼠类、鸟类、昆虫等一些常见的小型动物，项目周边500m范围内未发现重点保护的野生动物、无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于工业园，生产工艺污染物主要涉及颗粒物、挥发性有机物，不涉及土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 根据项目现场初步调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住点，详见表3-6。 - 表3-6 建设项目大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护目标; 保护内容; 相对厂址方位及距离/m; 环境功能区. X（东正西负）; Y（北正南负）. 宝龙居民点; -250; 320; 人群; 约20户80人; WN/235-500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 宋家桥居民点; 0; 420; 人群; 约5户20人; N/345-500. 石羊冲居民点; 115; -260; 人群; 约30户120人; S/140-500. - 2、声环境 - 根据现场踏勘可知，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、水环境 - 根据现场勘查可知，距离本项目最近的地表水体为西南面3.3km处的红旗河，资江位于本项目西面6.6km处，红旗河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 - 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。生态环境保护目标为200m范围内植被。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准； 运营期废气排气筒DA001（非甲烷总烃、苯系物）排放参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中相关限值标准，厂区内产生的颗粒物（无组织）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，厂区内产生的非甲烷总烃（无组织）排放执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）排放标准限值要求，具体标准见表3-7、表3-8、表3-9。 表3-7 施工期大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. 排气筒高度/m; 二级. 颗粒物; 120; 15; 5.9; 1.0; GB16297-1996二级标准. 表3-9 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） 污染物; 有组织最高允许排放浓度mg/m3; 无组织最高允许排放浓度mg/m3. 甲苯; 3; 1.0. 二甲苯; 17; 1.0. 苯系物; 25; 1.0. 非甲烷总烃; 40; 2.0. - 2、废水排放标准 本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准。 表3-10 生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外) 项目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. GB8978-1996; 6-9; 500; 300; 400; /; /; /; 100. 接管标准; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4; /. 本项目执行标准; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4; 100. - 3、噪声排放标准 ①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准： 表3-11 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ②营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区噪声排放标准： 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 4、固体废物 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | ①本项目排放废气主要为喷漆工序产生，经计算，本项目漆雾颗粒物有组织排放量为0.0172t/a，非甲烷总烃有组织排放量为0.027t/a，甲苯有组织排放量为0.01t/a，二甲苯有组织排放量为0.014t/a，不涉及二氧化硫、氮氧化物等总量控制因子的排放，无需申请总量控制指标。 ②本项目没有生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网排入进站路污水处理厂处理，其中COD：0.54t/a、NH3-N：0.08t/a，总量纳入进站路污水处理厂总量控制指标，本项目无需购买总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，五通一平由园区负责，根据现场调查，项目区已完成厂房建设，本项目只需进行装修施工和设备安装，建设内容较为简单，主要环保措施见表4-1，厂区现状图见图4-1。 表4-1 施工期环境保护措施一览表 污染物; 环保措施. 废气; - 如进行干燥、易起尘的作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘时间 - 选用环保建筑材料. 生活污水; 经化粪池隔油池处理后排入市政污水管网. 噪声; 距离衰减、厂房隔声、设备减振. 建筑垃圾; 能回收的回收利用，不能利用的交由相关部门运至指定地点填埋. 生活垃圾; 统一交由环卫部门处理. 图4-1 项目区现状图. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | - 废水 （1）废水排放源强 本项目车间为无尘车间，地面清扫无需用水，无需进行设备清洗，故无地面及设备清洗废水。 生活污水：生活污水排放量约为9.6m3/d（2880m3/a）。经隔油池、化粪池处理后汇入进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池进行预处理，隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。根据相关资料，隔油池对COD、BOD5、SS、动植物油除去效率分别为10%、20%、50%、50%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，根据相关资料，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率分别为30%、30%、30%、3%。 本项目生活污水处理前后水质一览表见下表。 表4-2 处理前后废水水质一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 30; 80. 隔油池处理效率（%）; 10; 20; 50; 0; 50. 化粪池处理效率（%）; 30; 30; 30; 3; 0. 预处理后生活污水; 处理后浓度（mg/L）; 189; 84; 70; 29.1; 40. 进站路污水处理厂进水标准; 450; 240; 350; 35; 100. 根据上表可知，项目职工产生的生活污水经隔油池、三级化粪池预处理后满足进站路污水处理厂进水标准。 表4-3 废水源强一览表 类别; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理设施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 治理工艺; 治理效率（%）. 生活污水（2880m3/a）; CODcr; 300; 086; 隔油池+化粪池; 37; 189; 0.54. NH3-N; 30; 0.08; 3; 29.1; 0.08. BOD5; 150; 0.43; 44; 84; 0.24. SS; 200; 0.58; 65; 70; 0.21. 动植物油; 80; 0.46; 50; 40; 0.11. 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-4。 表4-4 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcrBOD5、SS、 氨氮; 进站路污水处理站; 间断排放，流量稳定; 01; 隔油池、化粪池; 生化; W1; R是 £ 否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放. （2）排放口基本情况 表4-5 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水; W1; 111.557472; 27.240742; 一般排放口; 进站路污水处理站; 间断排放，流量稳定; /; 进站路污水处理站; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. SS; 10. 表4-6 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODCr; 污水处理厂接管标准; 450. BOD5; 240. 氨氮; 35. SS; 350. 动植物油; 100. （3）监测要求 表4-7 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废水; 生活污水排放口; 化学需氧量、氨氮、总磷; 每年一次; 进站路污水处理厂接管标准. （4）依托可行性分析 项目生活污水产生量为2880m3/a，经污水管网进入进站路污水处理厂处理后，经专管外排至资江。 进站路污水处理厂位于邵阳市宝庆工业集中区进站路与红旗河交叉口西南地块，占地122.79亩。总纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期、二期）的绝大部分，东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站口、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18ha。污水处理规模为4.0万吨/天。根据污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入污水处理厂设计容量，污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。 其设计进水水质见下表。 表4-8 污水处理厂进水水质表 项目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 指标值; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4. 本项目生活污水主要污染因子为COD、氨氮，根据对比分析，能满足污水处理厂的接管标准。 进站路污水处理厂采用A/A/O+MBR工艺。A/A/O工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物贮泥池由厌氧、缺氧、好氧三段组成，其典型工艺流程见下图。 泥饼外运 栅渣、臭气 噪声 沉砂、臭气 栅渣、臭气 臭气 废水 粗格栅 提升泵站 细格栅 沉砂池 缓冲池 均质沉淀池 水解酸化池 配水调理池 A2/O生化池 二沉池 转盘过滤池 紫外消毒池 资江 贮泥池 污泥回流泵 污泥脱水机房 臭气 臭气 臭气 噪声、臭气 噪声、废水 噪声、臭气 污泥 污泥 污泥 污泥 图4-1 A/A/O工艺图 出水采用紫外线消毒工艺，污泥处理采用机离心式浓缩脱水一体化机械脱水工艺，脱水后的污泥含水率控制在80%以下，送至邵阳市污泥集中处置中心，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 故进站路污水处理厂可完全处理本项目产生的污水。 - 2、废气 本项目大气污染源主要为备料废气、焊接废气、喷漆废气和油烟废气。 - 废气源强核算 - ①备料废气 - 本项目在备料过程中产生的废气主要为切割金属粉尘（颗粒物），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，04下料-钢板、铝板、铝合金、其它金属材料-等离子切割，颗粒物产生系数为1.1kg/吨-原料，项目板材原料年用量约为1000吨，则本项目颗粒物产生量为1.1t/a，由于金属粉尘密度大，沉降速度快，金属粉尘自然沉降后无组织排放，沉降效率取80%，金属粉尘排放量为0.22t/a，沉降后的粉尘由人工清扫收集。 - ②焊接废气 - 本项目在焊接过程中产生的废气主要为金属烟尘（颗粒物）和有毒气体，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，09焊接-氩弧焊，颗粒物产生系数为20.5kg/吨-原料。项目氩弧焊丝年用量约为1吨，则本项目颗粒物产生量为20.5kg/a（0.021t/a）。针对焊接烟尘（颗粒物），本项目采取移动式烟尘净化器处理，设备自带风机风量为2000m3/h，处理效率可达95%，因此，焊接烟尘（颗粒物）排放量为0.002t/a。 - ③喷漆废气 本项目在外观处理（喷漆）过程中会产生喷漆废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，14涂装-喷漆（油性漆），挥发性有机物产生系数为486kg/t-原料，项目油漆原料年使用量约为0.6吨，则挥发性有机物产生量为0.29t/a。本项目油性漆用量为0.6t/a，本项目油漆、稀释剂主要组分含量见表4-9。 表4-9 主要组分含量表 序号; 油漆; 油漆主要组分; 含有率; 含油量. 1; 油漆0.33t; 固体组分0.198t; 不饱和聚酯树脂等; 60%; 0.198t. 挥发组分0.132t; 醋酸丁酯; 15%; 0.0495. 甲苯; 15%; 0.0495. 二甲苯; 10%; 0.033t. 2; 稀释剂0.15t; 挥发组分0.15t; 二甲苯; 20%; 0.03t. 丁醇; 30%; 0.045t. 高沸点芳烃溶剂; 50%; 0.075t. 3; 固化剂0.12t; 固体组分0.12t; 苯酚磺酸; 100%; 0.12t. 由上表可知，油性漆料内固体成分总量为0.318t/a，挥发组分有机溶剂的总量为0.282t/a。喷漆过程中有30%的固体组分成为漆雾，则项目漆雾产生量为0.0954t/a；油漆含有挥发组分，主要为甲苯、二甲苯和其它有机挥发组分，其它有机挥发组分以非甲烷总烃计，非甲烷总烃总量为0.153t/a，甲苯量为0.0495t/a，二甲苯量为0.0795t/a。有机挥发组分的释放率：喷漆阶段约为98%，则本项目喷漆过程中产生的非甲烷总烃产生量为0.15t/a，产生的甲苯量为0.049t/a，产生的二甲苯量为0.078t/a。针对本项目产生的喷漆废气，采取管道收集后经UV光解+活性炭吸附处理，处理达标后经一根25m高排气筒（DA001）排放，收集效率按90%计，则有组织收集的漆雾颗粒物为0.086t/a（0.036kg/h，4.47mg/m3），非甲烷总烃有组织产生量为0.135t/a（0.056kg/h，7.03mg/m3），甲苯有组织产生量为0.044t/a（0.02kg/h，2.29mg/m3），二甲苯有组织产生量为0.07t/a（0.003kg/h，3.64mg/m3），废气处理设施的总处理效率按80%计，风机风量为8000m3/h，则颗粒物有组织排放量为0.0172t/a（0.007kg/h，0.89mg/m3），非甲烷总烃有组织排放量为0.027t/a（0.011kg/h，1.4mg/m3），甲苯有组织排放量为0.01t/a（0.004kg/h，0.5mg/m3），二甲苯有组织排放量为0.014t/a（0.006kg/h，0.72mg/m3）。 - 颗粒物无组织排放量为0.009t/a（0.004kg/h），非甲烷总烃无组织排放量为0.003t/a（0.001kg/h），甲苯无组织排放量为0.0055t/a（0.002kg/h），二甲苯无组织排放量为0.008t/a（0.003kg/h）。 - ④食堂油烟 - 本项目废气主要为食堂油烟废气，本项目职工人数为80人，本次环评按每天就餐人数80人，灶台数为2台，年工作日300天，按人均耗油量25g/人·d计，则食用油量为0.6t/a，油烟排放系数按3%计，油烟产生量为0.018t/a，每天运行4小时，风量为5000m³/h，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型规模标准，油烟废气经油烟净化器处理，处理效率为75%，油烟排放量为0.0048t/a，排放浓度为0.8mg/m³，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型规模低于2.0mg/m³的标准要求。 表4-8 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 耗油量; 油烟挥发系数; 油烟产生浓度（mg/m³）; 油烟产生量（t/a）; 油烟净化效率; 油烟排放浓度（mg/m³）; 油烟排放量（t/a）. 0.6t/a; 3%; 3.06; 0.018; 75%; 0.8; 0.0048. - （2）达标排放分析 - 1、废气处理设施可行性分析： - ①项目备料原料为钢铁板材和不锈钢，产生的颗粒物为金属粉尘，金属粉尘密度大，沉降速度快，故对下料过程产生的金属粉尘采取自然沉降的措施是可行的。 - ②项目焊接烟尘（颗粒物）采取移动式烟尘净化器处理，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中焊接烟尘末端治理技术中的“其他（移动式烟尘净化器）”，因此，本项目焊接烟尘采取的治理措施属可行技术。 - ③本项目喷漆废气（漆雾颗粒物、挥发性有机物、甲苯、二甲苯）采取管道收集+UV光解+活性炭吸附处理，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中喷漆废气末端治理可行技术，处理达标后经一根25m高排气筒（DA001）排放，因此，本项目喷漆废气采取的治理措施属可行技术。 - 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气筒高度及排放速率的有关规定”，①新污染源的排气筒一般不低于15m，且要高于项目200m范围内建筑5m以上；不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，通过实地勘察，项目所在地为工业园区，项目地周围200m范围内最高建筑物为5层建筑（约20m），因此本项目喷漆废气排气筒高度设计25m，符合规定。 - 2、废气源强核算结果与达标分析 - 本项目污染源源强核算结果及达标分析如表4-9所示。 - 表4-9 项目废气污染物产排核算结果一览表 - 污染源; - 厂房. - 产生工段; - 焊接; - 喷漆. - 污染物; - 颗粒物; - 非甲烷总烃; - 漆雾颗粒物; - 甲苯; - 二甲苯. - 排放形式; - 无组织; - 有组织. - 污染物产生; - 核算方法; - 产污系数法; - 产污系数法. - 废气产生量（m³/h）; - 2000; - 8000. - 产生浓度（mg/m³）; - 4.27; - 7.03; - 4.47; - 2.29; - 3.64. - 产生速率（kg/h）; - /; - 0.056; - 0.036; - 0.002; - 0.003. - 产生量（t/a）; - 0.021; - 0.135; - 0.086; - 0.044; - 0.07. - 治理措施; - 工艺; - 移动式烟尘净化器; - UV光解+活性炭吸附. - 效率（%）; - 95; - 80. - 污染物排放; - 废气排放量（m³/h）; - 2000; - 8000. - 排放浓度（mg/m³）; - 0.21; - 1.4; - 0.89; - 0.5; - 0.5. - 排放速率（kg/h）; - /; - 0.011; - 0.007; - 0.004; - 0.004. - 排放量（t/a）; - 0.001; - 0.027; - 0.0172; - 0.01; - 0.015. - 排放时间（t）; - 2400. - 排气筒高度（m）; - /; - 25. - 浓度标准（mg/m³）; - 1.0; - 40; - 120; - 3; - 17. - 速率标准（kg/h）; - /; - /; - 5.9; - /; - /. - 达标情况; - 达标; - 达标. 3、非正常工况 非正常工况是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 根据项目特征，项目不存在停车等非正常工况造成的非正常排放，考虑废气处理系统故障作为非正常工况，相应污染物处理效率下降至零这一情况。项目非正常工况详见下表： 表4-10 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 持续时间（h/次）; 频次（次/a）; 应对措施. DA001; 废气处理系统故障; 非甲烷总烃; - 7.03; 0.26; 1; 1; ①立即停止相应工序的生产，尽快找出故障原因，及时进行检修恢复； ②启动应急预案，减轻对周围环境的影响； ③加强设备的维护和管理，确保各类废气处理设备正常运行，并设专人进行管理。. 漆雾颗粒物; - 4.47; 0.36. 甲苯; - 2.29; 0.002. 二甲苯; - 3.64; 0.003. （3）排放口基本情况 表4-11 排放口基本情况 编号; 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放口类型. X; Y. /; /; 污染物; /; /; m; m; Nm3/h; ℃; h; /. DA001; 喷漆废气; 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯; 27.240742; 111.557472; 25; 0.5; 5000; 20; 2400; 一般排放口. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目污染源监测计划见下表。 表4-12 废气监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 大气污染物; DA001; 非甲烷总烃; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃. - 噪声 - （1）噪声源强 - 本项目噪声主要来自电动切割机、焊机、数控剪板机、数控折弯机、空压机等设备噪声，本项目高噪音设备均置于厂房内，生产过程中关闭门窗，采用厂房隔声、安装减震垫、选用低噪音设备等措施后，噪声可降低20dB(A)左右。主要噪声源强及治理措施详见表4-13。 - 表4-13 主要噪声源强及治理措施 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 位置; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 1; 氩弧焊机; 40; 72-77; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 52-57. 2; 等离子切割机; 45; 78-82; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 58-62. 3; 二保焊机; 40; 75-80; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 55-60. 4; 电动切割机; 3; 77-85; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 55-65. 5; 数控剪板机; 2; 75-80; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 55-60. 6; 数控折弯机; 2; 75-80; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 50-60. 7; 重型卷圆机; 2; 72-78; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 52-58. 8; 中型卷圆机; 1; 70-75; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 50-55. 9; 车床; 5; 75-80; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 55-60. 10; 摇臂钻; 3; 72-77; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 52-57. 11; 数控机床; 5; 78-82; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 58-62. 12; 激光切割系统; 1; 75-80; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 55-60. 13; 激光焊接系统; 3; 77-85; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 55-65. 14; 机器人焊接系统; 5; 75-80; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 55-60. 15; 空压机; 1; 75-80; 厂房内; 围挡、减振、墙体隔声; 55-60. - （2）预测模式 - 预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 - 噪声叠加模式： Lp=10lgi=1n10Li10 - 式中：L——预测点噪声叠加值，dB（A）； - Li——第i个声源的声压级，dB（A）； - r——关心点距离噪声源距离，m； - 点源衰减模式： - LA(r)=LA（r0）-20lg（r/r0） - 式中：LA（r）——声源在预测点产生的A声级，dB，r为预测点与声源距离； - LA（r0）——参考位置处引起的A声级，r0为参考位置与声源距离； - r——关心点距离噪声源距离，m； - r0——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 - （3）预测结果与分析 项目噪声设备距四面厂界距离见表4-14。 表4-14 噪声设备距四面厂界距离 （单位：m） 厂界 噪声源强; 东面; 南面; 西面; 北面. 氩弧焊机; 50.2; 105.5; 39.5; 23.5. 等离子切割机; 51.2; 110.0; 38.4; 25.5. 二保焊机; 50.6; 104.5; 39.4; 26.0. 电动切割机; 50.4; 105.3; 39.6; 25.1. 数控剪板机; 53.8; 89.2; 37.5; 44.2. 数控折弯机; 53.4; 88.5; 36.4; 45.3. 重型卷圆机; 55.2; 85.3; 34.7; 46.4. 中型卷圆机; 54.8; 85.7; 35.1; 46.5. 车床; 51.4; 89.8; 38.6; 48.7. 摇臂钻; 53.1; 66.1; 36.7; 63.5. 数控机床; 49.8; 60.5; 40.8; 62.7. 激光切割系统; 53.2; 64.7; 36.5; 64.5. 激光焊接系统; 56.4; 67.8; 33.2; 66.5. 机器人焊接系统; 58.1; 63.2; 31.1; 68.6. 空压机; 54.6; 66.2; 35.2; 67.4. - 表4-15 噪声预测结果一览表 （单位：dB（A）） - 项目; - 生产设备; - 东厂界; - 南厂界; - 西厂界; - 北厂界. - 贡献值; 氩弧焊机; 41.2; 30.1; 42.3; 46.7. 等离子切割机; 45.7; 29.5; 45.7; 45.6. 二保焊机; 46.2; 30.2; 47.5; 45.5. 电动切割机; 38.7; 32.0; 40.1; 40.2. 数控剪板机; 40.3; 33.7; 45.3; 40.4. 数控折弯机; 40.0; 33.5; 42.5; 41.1. 重型卷圆机; 38.5; 32.8; 45.2; 43.5. 中型卷圆机; 38.9; 32.6; 43.5; 42.7. 车床; 37.5; 31.8; 43.7; 43.1. 摇臂钻; 46.2; 44.1; 43.3; 40.1. 数控机床; 38.6; 36.2; 44.3; 38.5. 激光切割系统; 40.2; 36.8; 42.5; 37.8. 激光焊接系统; 41.3; 37.4; 44.1; 39.4. 机器人焊接系统; 39.3; 35.2; 43.4; 40.1. 空压机; 39.9; 35.6; 43.8; 40.5. 贡献值; - 59.1; - 57.6; - 58.8; - 60.7. - 标准值; - 昼间：65dB（A）. - 企业夜间不生产，由表4-15预测结果可知，项目东面、南面、西面、北面厂界昼间噪声均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - 噪声影响治理措施： 为了确保项目营运期噪声不对周边居民造成影响，环评要求认真落实好以下防治措施。 1）车间内设备合理布设； 2）合理利用厂房的封闭功能； 3）各类设备应选用低噪声低振动设备，高噪声设备密闭，采取基础减震，加装消音和隔声材料等； 4）加强工人文明生产培训和环保意识教育，提倡文明生产。 对照表4-15可知，项目产噪声设备经厂房隔声及基础减振措施后，本项目四面厂界噪声叠加值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值。因此，项目运营时设备噪声对周边环境影响较小。 自行监测方案： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的厂界环境噪声监测要求进行自行监测，噪声监测点位、指标及频次见下表4-16。 表4-16 噪声监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/年. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4、固体废物 根据对本项目的固废污染物产生环节的分析，本项目固废主要为生产固废、生活垃圾。 固体废物产排污影响分析 （1）生产固废： ①金属边角料：主要是备料过程中产生的少量金属边角废料，类比同类项目与建设单位提供资料，金属边角料产生量约为原料用量的5%，因此，金属边角料产生量约为50t/a，统一收集后外售物资回收公司。参考《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）金属边角料固废代码为352-003-09。 ②焊渣、切割金属粉尘：主要是备料和焊接工序中产生，类比同类项目与建设单位提供资料，焊渣、切割金属粉尘产生量约为0.8t/a，通过清扫收集后由环卫部门统一清运。 ③废油漆桶：本项目油漆年使用量为2吨，类比同类项目与建设单位提供资料，废油漆桶产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码900-041-49），需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理 ④废活性炭：按1吨活性炭吸附有机废气0.15吨计算，本项目活性炭产生量约为1.8t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码900-039-49），需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ⑤废UV灯管：类比同类项目与建设单位提供资料，本项目废UV灯管产生量约为10条/年，参考《国家危险废物名录（2021年版）》，废UV灯管属于危险废物，废物类别：HW29其他废物，废物代码900-023-29，需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ⑥废润滑油：本项目运营过程中机械设备将产生废润滑油，类比同类项目与建设单位提供资料，废润滑油产生量为0.2t/a，参考《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目污泥属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08，需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 （2）生活垃圾：项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目劳动定员为80人，则生活垃圾产生量为12t/a，由环卫部门统一清运。 表4-17 建设项目固体废物产生情况一览表 序号; 污染物名称; 废物来源; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 废物属性; 废物代码; 拟采取处理方式; 环境管理要求. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; 12; 一般固废; /; 环卫部门清运; /. 2; 地面清扫金属粉尘; 生产过程; 固态; 金属颗粒; 0.8; 352-003-66; 企业收集后外售. 3; 金属边角料; 生产过程; 固态; 金属; 50; 352-003-09. 4; 废油漆桶; 生产过程; 固态; 废油漆; 0.05; 危废HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 委托有资质单位处理; 建立环境管理台账制度. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 1.8; 危废HW49烟气、VOCS治理过程产生的废活性炭; 900-039-49. 6; 废UV灯管; 废气处理; 固态; 废UV灯管; 10条; 危废HW29含汞废物; 900-023-29. 7; 废润滑油; 机械设备维护; 液态; 废润滑油; 0.2; 危废HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08. - （4）处置去向及环境管理要求 ①生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 ②一般固体废物 一般固体废物暂存于项目固废暂存间，对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规要求规范化建设，应满足以下要求： 1）一般固废暂存间应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m，临时堆放场所四周应建有围墙，防止固废流失及造成粉尘污染。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB 15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案， 长期保存，供随时查阅。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 ③危险废物 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求统一收集后进行分类贮存，危废暂存间必须满足以下要求： - 应当使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质不能与危险废物产生化学反应；在常温、常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 - 危废暂存间要设置围堰，做到防渗、防风、防雨、防晒；按《环境保护图形标志----固体废物贮存（处置）场》（GB1562.2-1995）设置环境保护图形标志，危废暂存间双人双锁，危险废物定期交由有资质单位处置。 - 建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅；危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接受的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，同时做好危险废物的出入库管理记录和标识，必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。 - 综上所述，采取上述措施后本项目固体废物均可得到妥善、合理的处置，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 - 5、环境监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托具有监测资质的单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测内容和频次见下表4-18。 表4-18 监测内容和频次 6、项目竣工环境保护验收 监测项目; 监测因子; 监测位点; 监测时间. 废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界、DA001; 每年1次. 废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 废水总排放口; 每年1次. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 每年1次. 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目环境保护措施、验收的主要内容、要求列表，详见表4-19。 表4-19 项目竣工环境保护验收一览表 污染源; 污染物源; 防治措施与工艺; “三同时”验收内容; 监测 点位; 验收标准. 大气污染物; 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯; 废气收集管道+UV光解+活性炭+25m排气筒排放; 废气收集管道+UV光解+活性炭+25m排气筒排放; DA001; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯; 车间通风、加强管理、绿化; 车间通风、加强管理、绿化; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）. 水体污染物; 生活污水; 隔油池+化粪池; 隔油池+化粪池; -; 经隔油池化粪池处理后排入市政污水管道进入进站路污水处理厂. 固体废物; 地面清扫金属粉尘、金属边角料; 一般工业固废暂存间; 一般工业固废暂存间; -; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020). 生活垃圾; 收集后由环卫部门清运处理; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废油漆桶; 贮存于危废暂存间，定期交由资质单位处理; 贮存于危废暂存间，定期交由资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 废活性炭. 废UV灯管. 废润滑油. 噪声; 机械 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振; 置于室内 隔声减振; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 7、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要是废润滑油、废活性炭、废UV灯管。 （2）环境风险潜势判别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、C，本项目环境风险潜势初判详见表4-20。 表4-20 危险物质Q值判定表 序号; 物质名称; CAS号; 厂内最大贮存量qn/t; 最大临界量Qn/t; 该物质Q值. 1; 废润滑油; --; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废活性炭; --; 1.8; 50; 0.036. 3; 废UV灯管; --; 0.01; 50; 0.0002. 4; 废油漆桶; --; 0.05; 2500; 0.00002. 项目Q值∑; 0.0363. 根据上表4-20可知，危险物质数量与临界量的比值Q＜1，环境风险潜势I，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-21 评价等级判别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上，本项目环境风险评价工作等级评价工作等级为“简单分析”。 （3）环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-4，环境保护目标区位分布图详见附图。 （4）环境风险分析 ①泄漏影响风险 项目生产过程中使用的原辅材料，若盛装的容器出现腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而泄漏到环境中，如果随雨水管网泄漏至外环境，可能会污染地表水环境、地下水环境、土壤环境。 ②风险物质分布情况 原辅料存放区、危废暂存间。 （5）风险事故防范措施及应急要求 ①泄漏防范措施 - 运营期除定期检查设备设施、原辅材料等是否发生泄漏外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是截流沟和地坑，应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 - 危废暂存间应按规范设置，防止泄漏的危废污染地表水体，同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交由有资质单位处置。 - ②建立事故救援应急机制 - 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立一支以负责人为总指挥，分管负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《企业突发环境事件应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时企业必须将危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 （6）分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 项目环境风险简单分析内容表如下所示： 表4-21 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 自动化设备及通用设备生产线建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （双清）区; 经济技术开发区. 地理坐标; 经度; 111°33′24.532″; 纬度; 27°14′18.614″. 主要危险物质分布; 危废暂存间、原辅材料仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油漆等原辅料、危废泄漏对地表水、土壤、地下水的影响. 风险防范措施要求; （1）提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，按规定配备劳动防护用品，定期或不定期对员工进行安全和健康防护方面的教育； （2）须经常检验贮存容器是否破损，如损坏应及时维修或更换； （3）易燃物品必须放置在与明火隔绝的地方，不得露天暴晒； （4）危废暂存间按规范要求建设，采取防渗、防漏、防雨等安全措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/喷漆 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 管道收集+UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 加强厂区绿化、车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》、 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 雨污分流管道、 标准化隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网进入进站路污水处理厂处理 | 进站路污水处理厂排放口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 |
| 声环境 | 电动切割机、焊机、数控剪板机、数控折弯机、空压机等 | 噪声 | 基础减震、围墙阻隔、距离衰减、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门定期清运；废金属收集后出售或由厂家回收利用；危险固废暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理，同时做好台账记录表。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围；②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失；③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工；④主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划；项目用地范围内的高大树木，比如杉树等，移植用于后期厂区绿化。⑤水土保持方案与工程主体建设同步，边施工边治理，把水土流失降到最低程度。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主管能动性，提高员工素质，增强安全意识；定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、滴、漏现象；发生突发情况，磷酸发生泄漏时，应立即采取措施，控制泄漏物进入外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行建设项目“三同时”制度要求，逐一落实项目污染治理措施；按照法律法规开展排污许可证的申领工作；按照要求制定环保制度；按监测计划开展各项例行监测工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | 0.027 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0172 | / | 0.0172 | 0.0172 |
|  | 甲苯 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | 0.015 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.54 | / | 0.54 | 0.54 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | 0.08 |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 | / | / | / | 50 | / | 50 | 50 |
|  | 地面清扫金属粉尘 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | 0.8 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 15 | / | 15 | 15 |
| 危废 | 废油漆桶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.8 | / | 1.8 | 1.8 |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 10条 | / | 10条 | 10条 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | 0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①